Instrução de operação W6

- Requisito de Instalação
Certifique-se de seguir as instruções de utilização do modelo W6, como mostrado na ilustração. A alimentação dedicada DY20 deve ser equipado. O pólo positivo do tubo do laser é de alta tensão (tensão de ignição é de 28kv). Isso pode causar o seguinte resultado ao deixar de seguir a instrução: Escorvamento, o tubo interno será perfurado pela eletricidade e pode causar vazamento de água.

- Condições de operação
Refrigeração a água: usar água purificada; 3 a 5 litro / minuto, temperatura da água: 10 ℃ -40 ℃. Ambiente operacional: Temperatura 2- 40 ℃, umidade 10-60%.
O trabalho atual: corrente de teste é de 32mA. Corrente máxima de trabalho é de 32mA. A corrente deve ser mantida abaixo de 30mA. O tempo de vida pode chegar a 10.000 horas se a corrente é mantida abaixo de 28mA. O amperímetro deve ser ligado ao eletrodo negativo do tubo de laser.
Quando se está trabalhando com uma corrente excessivamente alta ao longo prazo, o pólo negativo irá aparecer amarelo claro e a vida útil será reduzida rapidamente.
Para proteger da poeira de entrar na folha de isolamento, embrulhe-a com filme plástico.

- Desempenho do trabalho
Função cortar.
Função gravação: Muito bom. Quando a corrente de trabalho é de 4 mA e o tubo está no estado de pré-ionização, o laser pode ser utilizado para gravação de impulso de alta frequência.

- Notas principais
Não limpe a superfície exterior do espelho da janela de saída com ferramentas como tampão, caso contrário, a potência de saída será seriamente afetada. Os seguintes métodos são designados para limpar a poluição na superfície exterior do espelho da janela:
1) Quando o espelho ficar poluído, não ligue o laser.
2) Soprar os lados da superfície do espelho com um ventilador de ar.
3) Borrife o álcool puro na superfície do espelho com pulverizador.
4) Ligue o laser depois que o álcool ficar completamente volatilizado.
5) Se os métodos acima não funcionarem de forma eficaz, é necessário pedir para um profissional usar o tampão com álcool para limpar a superfície do espelho da parte do meio para a parte da borda. A melhor solução é evitar que a janela seja poluído.

- Atenção: é proibido para limpar o espelho com acetona.
Os parafusos das extremidades na frente e a trás do tubo do laser não estão autorizados a ser movidos, caso contrário, a potência de saída será recusado e o tubo será desmantelados.
Coloque o acrílico a 300 mm longe do espelho de saída ao testar o ponto de laser.

- Segurança
O feixe do laser é uma luz invisível. Favor usar óculos de proteção quando depurar o laser. O pólo positivo está em alta tensão. Preste atenção aos sinais de segurança.

- Armazenamento e Requisito de transporte 
Derramar fluido de arrefecimento em caso de armazenamento e transporte e cobrir o terminal de saída com um saco plástico à prova de pó. O ambiente de armazenamento é de 2-40 ℃ e a umidade solicitada é de 10-60%. Empacotar o laser na forma original. Notas importantes: é solicitado usar uma fita adesiva para consolidar a esponja juntamente com tubo de laser, para impedir que o tubo deslize verticalmente durante o transporte. A esponja no lado do espelho de saída deve ser de mais do que 70 mm e a esponja no lado do espelho de reflexão deve ser de 50 mm mais largo.

- Tubos utilizados de maneira errada não são garantidos pelo fabricante.

Beijing ChinaSigns Group

2012-2-10